- Globalement Pays de Gex:

- Une augmentation de 10 % depuis 2024 (2311 comparé à 2109)

- Aux douanes traditionnelles (FV,Mategnin,StGenis) où nous comptons depuis le début, a presque triplé (+168%) depuis 2014.

- Le pourcentage des vélos à assistance électrique (VAE) continue son augmentation, de 46% à 53%

- Le pourcentage des VAE est très inégale entre les sexes :
%VAE hommes : 44%
%VAE femmes : 68%

- Le pourcentage féminin continue sa (lente mais régulière) augmentation, de 34% à 36%

- Le nombre de piétons augmente plus que les cyclistes : +30%

- Le nombre de e-trottinettes et autres EDPM baisse : -13%

- Depuis deux ans, le nombre total des vélos traditionnels/musculaires baisse (-12% depuis 2023). Mais cette baisse est plus que compensée par l’augmentation des VAEs.

- Pour la première fois, on compte les vélos spéciaux (cargo, remorque, etc) 89 sur 2077 cycles = 4%

- Globalement, la circulation augmente en direction vers la Suisse (+12%), mais baisse vers la France (-21%). Le flux vers la France est seulement 8% du total. (On est aux heures de pointe du matin.)

- Mategnin Douane: Augmentation de +69%. Peut-être grâce à la nouvelle piste cyclable depuis Meyrin jusqu’à la douane suisse.   (Mais l’augmentation plus importante est chez les piétons : +400%)

- Mais Mategnin Anneaux a perdu des piétons (-33%)

- (On voit qu’à Mategnin les flux change chaque année entre Anneaux et la Douane. )

- Les endroits les plus éloignés des centres ont le moins de e-trottinettes et autres EDPM.  (P. ex. zéro à Versonnex)

- Crassier VV : Augmentation de 92%. Peut-être lié à la fermeture de la douane de Crassier. (Mais à Crassier, seule la VV compte plus de monde que la somme de la VV et la Douane en 2024)

- A part Pougny, tout au sud, cet endroit (tout au nord) est où le pourcentage des femmes est le plus élevé (43%)

- Pougny : Cet endroit a eu une augmentation spectaculaire de +272% (depuis 2022, la dernière année où nous y avons compté)

- Il y a une forte proportion de piétons (50%, le plus élevé taux de piétons de tous nos points). On pense que le but de ces piétons peut être le bus, qui s’arrête à Chancy-Douane. Vu les pentes autour de cet endroit, on aurait pensé à une forte proportion de VAE, mais au contraire, c’est plus bas qu’ailleurs.  (25%)

- Cet endroit est le seul où les femmes sont en majorité (58%)